## 五线喷涂线更换前处理酸槽技术

## 更换前处理酸槽技术要求：

- 更换的喷涂前处理为三线和五线公用前处理，原设备为不锈钢结构，前端脱脂酸槽部分腐蚀严重需要更换，三个槽加槽间滴水区大约在15米以上，实际尺寸中标厂家需要到现场确认。

- 拆除旧的前处理酸槽、储液槽、轨道链条、水泵、线缆线槽、水管等，清理现场，酸槽、储液槽拆解分割，方便搬运。

- 安装槽体、储液槽、轨道链条及水泵，配置管路、线槽线缆，调试设备，清理现场。

- 新设备与原设备连接处做好完美链接，与现场设备高度及宽度相匹配，不能出现漏水现象，合理布局。

- 前处理酸槽旧线槽更换。

- 更换后必须达到喷涂生产工艺要求。

## 瀑布+喷淋式前处理

| 序号 | 名称 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理隧道 | 侧板 | 特制2.0mmPVC帘布复合材料 | 规格 | 现有酸槽直通式大约L15m |
|  |  | 骨架 | 国标扁管、方管制作（槽体骨架做好防护，预防腐蚀） |  |  |
| 2 | 储液槽 | 壁板：15 mmPP板，加强筋：20 mmPP板 槽体骨架：80mm×40mm扁管（槽体骨架做好防护，预防腐蚀） |  |  |  |
| 3 | 瀑布泻水装置 | 水盆材质：8.0 mm PP板 活动式设计，根据不同工件调节瀑布距离 |  |  |  |
| 4 | 隧道内工序间防窜液装置 | 仿形板：进口处2.0mm316L不锈钢板；中间位置2.0mmPVC软帘布 防溅软帘：2.0mmPVC软帘布，两通道间设置隔离板，防止串液，材质PVC |  |  |  |
| 5 | 循环水泵 | 五线：水槽：5.5kw 1台，预脱脂：15kw1台，脱脂：15+7.5kw各1台 （三线不配置水泵） |  |  |  |
| 6 | 溢流系统 | 槽内逆向溢流管路采用PVC管，槽外溢流排出管路采用PVC管 |  |  |  |
| 7 | 排污系统 | 每个槽配一个排污管路，以便于清槽 排污管路采用PVC管，排污球阀采用PVC阀 |  |  |  |
| 8 | 槽面格栅板 | 格栅活动嵌入槽面固定角上，便于检修。 格栅材质：玻璃钢格栅板，格栅固定角采用2.0mm316L不锈钢制作 |  |  |  |
| 9 | 废气排放系统 | 利旧恢复使用 |  |  |  |
| 10 | 平台及护栏 | 利旧，不够增加 |  |  |  |
| 11 | 检修扶梯 | 利旧 |  |  |  |

⑴、前处理结构说明

更换酸槽详细说明：

| 工序号 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作工艺 |  | 水洗1 | 预脱脂 | 脱脂 |
| 清洗装置（组） |  | 瀑布2 | 瀑布5 | 瀑布5+喷淋4 |
| 水泵 | 材质 | 耐酸碱泵 | 耐酸碱泵 | 耐酸碱泵 |
|  | 功率 | 5.5kw | 15kw | 15+7.5kw |
| 主循环管路 |  | PVC管 |  |  |
| 过滤网 |  | 塑料网 | 塑料网 | 塑料网 |
| 槽尺寸（长） |  | 3000mm+1500mm | 5000mm+800mm | 5000mm |
| 槽尺寸（高） |  | 加储液槽总高8500mm |  |  |
| 槽尺寸（宽） |  | 1900mm |  |  |
| 储液槽（宽） |  | 2270mm |  |  |

（水洗滴干区不小于1500mm）

原设备照片：